2025年安徽省住房和城乡建设系统   砌筑工职业技能竞赛

理论题库

2025年6月

- 一、单项选择题

- 1.抗震设防地区砌墙砂浆一般要用（B）以上砂浆。

- A.M2.5    B.M5    C.M7.5    D.M10

- 2.某一砌体，轴心受拉破坏，沿竖向灰缝和砖块一起断裂，主要原因是（B）。

- A.砂浆强度不足    B.砖抗拉强度不足    C.砌砖前没浇水    D.砂浆不饱满

- 3.图纸上标注的比例是1∶1000，则图纸上的10mm表示实际的（C）。

- A.10mm    B.100mm    C.10m    D.100m

- 4.材料的强度是材料在（B）作用下抵抗破坏的能力。

- A.水压力    B.冲击力    C.荷载    D.应力

- 5.屋面的泛水是指屋面与垂直墙交接处的（C）构造。

- A.滴水    B.披水    C.防水    D.散水

- 6.能承受（C）以上高温作用的砖称为耐火砖。

- A.1000℃    E.1260℃    C.1580℃    D.1980℃

- 7.热轧光圆钢筋进行力学和冷弯性能检测时应按批次进行，每批重量不大于（C）。

- A.40T    B.50T    C.60T    D.70T

- 8.用胶砂法测定水泥的强度，是将水泥和标准砂按（B）来混合。

- A.1:2    B.1:3    C.1:4    D.1:5

- 9.材料在冲击破坏或动力荷载作用下，能吸收较大能量而不破坏的性能称为（D）。

- A.抗损性    B.弹性    C.脆性    D.韧性

- 10.钢结构的主要缺点是（C）。

- A.结构的重量大    B.造价高    C.易腐蚀、不耐火    D.施工困难多

- 11.中国古代建筑的特点在结构上以（C）为主体。

- A.琉璃瓦     B.台明    C.木构架    D.台基

- 12.钢筋混凝土过梁的支承长度不宜小于（C）mm。

- A.80    B.120    C.240    D.360

- 13.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的（C）。

- A.安定性    B.稳定性    C.均匀性    D.膨胀性

- 14.空斗墙的壁柱和洞口的两侧（B）mm范围内要砌成实心墙。

- A.180    B.240    C.360    D.480

- 15.小型空心砌块上下皮搭砌长度不得小于（B）。

- A.60    B.90    C.120    D.150

- 16.水泥的强度应采用（A）来测定。

- A.胶砂法    B.煮沸法    C.回弹法    D.压实法

- 17.石子粒径增大时，混凝土用水量应（B）。

- A.增大    B.减小    C.不变    D.不能确定

- 18.门窗上砖过梁中的钢筋主要受到的是（C）。

- A.压力    B.剪力    C.拉力    D.扭力

- 19.空斗墙水平灰缝砂浆不饱满主要原因是（D）。

- A.使用了混合砂浆    B.叠角过高    C.皮数杆不直    D.砖没浇水

- 20.材料受力达到一定程度时，突然发生破坏，并无明显的变形，材料的这种性质称为（C）。

- A.塑性    B.弹性    C.脆性    D.韧性

- 21.安定性不合格的水泥应做如下处理（C）。

- A.照常使用    B.重新检验强度    C.废品    D.次品

- 22.对实验室、厨房、外廊等地面适宜用面材为（C）。

- A.水泥砖    B.预制混凝土板块    C.缸砖    D.黏土砖

- 23.构造柱混凝土强度等级不应低于（B）。

- A.C10    B.C15    C.C20   D.C25

- 24.空心砖墙要求纵横墙上下皮错缝交错搭接，搭砌长度不小于(A)。

- A.60mm    B.80mm    C.120mm    D.150mm

- 25.为加强空斗墙与空心墙的结合部位的强度，砂浆强度等级不应低于（B）。

- A.M1.0    B.M2.5    C.M5    D.M7.5

- 26.单曲拱可作为民用建筑的盖或适用于地基比较均匀、土质较好的地区，跨度不宜超过（B）。

- A.2m    B.4m    C.18m    D.24m

- 27.毛石基础轴线位置偏差不超过(B)。

- A.10mm    B.20mm    C.25mm    D.40mm

- 28.基础大放脚水平灰缝高低不平的原因是(A)。

- A.砂浆不饱满    B.准线没收紧    C.舌头灰没收清    D.砖砌前没浇水

- 29.用砖石等抗压强度高的材料适合建造(A)。

- A.刚性基础    B.柔性基础    C.满堂基础    D.深基础

- 30.设置钢筋混凝土构造柱的墙体，砖的强度等级不宜低于（B）。

- A.Mu5    B.Mu7.5    C.Mu10    D.Mu15

- 31.砂浆的强度等级分为(D)个等级。

- A.4    B.5    C.5    D.7

- 32.清水墙面游丁走缝的允许偏差是（C）mm。

- A.10    B.15    C.20    D.25

- 33.1/2砖厚单曲砖拱的纵向灰缝为通长直缝，横向灰缝相互错开（A）砖长。

- A.1/2    B.1/4    C.1/3    D.20mm

- 34.间隔式大放脚是二皮一收与一皮一收相间隔，每次收进（B）砖。

- A.1/2    B.1/4    C.1/8    D.3/4

- 35.用水准仪测高差时，地势较高处的读数比地势较低处的读数(A)。

- A.大    B.小    C.相等    D.相近

- 36.施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是（A）。

- A.mm    B.cm    C.m    D.km

- 37.普通烧结砖、硅酸盐砖和承重烧结空心砖的强度等级分为（A）级。

- A.4    B.5    C.6    D.7

- 38.构造柱钢筋一般采用Ⅰ级钢筋，混凝土强度等级不宜低于（A）。

- A.C15     B.C20    C.C25   D.C30

- 39.砌墙时盘角高度不得超过（B）皮并用线锤吊直修正。

- A.3    B.5    C.7   D.10

- 40.检查砂浆饱满度用（D）。

- A.扎线板    B.塞尺    C.方尺    D.百格网

- 41.大孔空心砖墙组砌为十字缝，上下竖缝相互错开（C）砖长。

- A.1/4    B.1/3    C.1/2    D.1/8

- 42.砌墙施工时，每天上脚手架前、施工前（B）应检查所用脚手架的健全情况。

- A.架子工    B.砌筑工    C.钢筋工    D.木工

- 43.施工现场房屋定位的基本方法一般有（C）种。

- A.1    B.3    C.4    D.6

- 44.在框架—剪力墙结构体系中，水平荷载及地震作用主要由（D）承担。

- A.框架    B.框架与剪力墙    C.砂    D.剪力墙

- 45.挑梁截面上端钢筋是（A）。

- A.受力钢筋      B.构造钢筋      C.抗压钢筋      D.抗弯钢筋

- 46.阳台栏杆扶手高度不应低于（B）m。

- A.0.9    B.1.05    C.1.2    D.1.15

- 47.大体积混凝土应选用（B）。

- A.硅酸盐水泥    B.矿渣水泥    C.普通水泥    D.高铝水泥

- 48.建筑工程防火分为（C）个等级。

- A.2    B.3    C.4    D.5

- 49.砌体的抗拉强度最主要取决于（B）。

- A. 砌块抗拉强度    B.砂浆的抗拉强度    C.灰缝的厚度    D.砂浆中的水泥用量

- 50.画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成(C)

- A.细实线     B.中实线    C.粗实线    D.实线

- 51.女儿墙根部和平屋面交接处产生水平裂缝，原因是（C）。

- A. 均匀沉降    B.不均匀沉降    C. 屋面板受热变形    D. 局部受压过大

- 52.石材的强度等级有（C）级。

- A.5    B.4    C.9    D.10

- 53.节点详图上只标明了尺寸，没标单位，其单位应是（A）。

- A.mm    B.cm    C.m    D.km

- 54.跨度小于1.2m的砖砌平拱过梁，拆模日期应在砌完后（C）。

- A.5天    B. 7天  C. 15天  D. 28天

- 55.构造柱钢筋一般采用1级钢筋，混凝土强度等级不宜低于（A）。
A.C15    B.C2    C.C25    D.C30

- 56.构造柱混凝土强度等级不应低于（B）。

- A.C10    B.C15    C.C20    D.C30

- 57.筒拱模板安装时，拱顶模板沿跨度方向的水平偏差不应超过该点总高的（C）。

- A. 1/10    B. 1/20    C. 1/200    D. 1/400

- 58.多孔板用混凝土堵头是因为（A）。

- A. 板头局部抗压强度较低    B.美观    C.防止异物进入    D.保证空气层

- 59.小型空心砌块上下皮搭砌长度不得小于（B）。

- A.6Omm    B.90mm    C.150mm    D.180mm

- 60.基础正墙的最后一皮砖要求用（B）排砌。

- A.条砖    B.丁砖    C.丁条混用   D.丁也可条也

- 61.有一墙长50m用1:100的比例画在图纸上，图纸上的线段应长（C）。

- A.5mm    B.50mm    C.500mm    D.5000mm

- 62.目前我国经常生产的水泥品种约30个，但最主要的品种仍是各种（A）。

- A.硅酸盐水    B.磷酸盐水泥    C.硫铝酸盐水泥板    D.铝酸盐水泥

- 63.（B）是班组管理的一项重要内容。

- A.技术交底    B.经济分配    C.质量管理    D.安全管理

- 64.钢筋砼圈梁应采用不低于（B）的砂浆砌筑。

- A M2.5    B.M5    C.M7.5    D.M10

- 65.（A）是复杂施工图。

- A.螺旋形楼梯的施工图    B.基础剖面图    C.总平面图    D.办公楼的立面图

- 66.空斗砖墙水平灰缝砂浆不饱满，主要原因是（A）。

- A.砂浆和易性差    B.准线拉线不紧    C.皮数杆没立直    D.没按“三一”法操作

- 67.强度等级高于M5的砂浆，砂的含泥量不应大于（B）。

- A.3％    B.5％    C.8％     D.10％

- 68.小青瓦屋面操作前要检查脚手架，脚手架要稳固至少要高出屋檐（C）以上并做好围护。

- A.0.5m    B.0.6m    C.1m    D.1.5m

- 69.从防潮层到屋盖完全分开的是（A）。

- A.沉降缝    B.伸缩缝    C.施工缝    D.变形缝

- 70.当垫层采用人工夯实时，每层虚铺厚度不应大于（C）。

- A.100mm    B.150mm    C.200mm    D.250mm

- 71.构造柱箍筋在每层的上下端（B）mm范围内要适当加密。

- A.300    B.500    C.800    D.1000

72.水泥按其用途及性能可分为通用水泥、专用水泥及（C）水泥三类。

- A.工程    B.慢凝    C.特性    D.快凝

- 73.目前我国常用水泥有（A）种。

- A.5    B.7    C.10    D.22

- 74.在有抗震设防的地区，砖砌体高度不宜超过（D）。
A.3.6    B.3.8    C.3.9    D.4

- 75.空斗砖墙水平灰缝砂浆不饱满，主要原因是（B）。

- A.使用的是混合砂浆    B.砖没浇水    C.皮数杆不直    D.叠角过高

- 76.轻质砖一般就是指（A）。

- A.发泡砖    B.多孔砖    C.水泥砖    D.缸砖

- 77.拉结石要至少在满墙厚（C）能拉住内外石块。

- A.1/2    B.1/3    C.2/3    D.3/4

- 78.弧形墙外墙面竖向灰缝偏大的原因是（B）。

- A.砂子粒径大    B.没有加工楔形砖    C.排砖不合模数    D.游丁走缝

- 79.构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下（B）mm。

- A.300    B.500     C.800    D.1000

- 80.墙与构造柱连接，砖墙应砌成大马牙槎，每一大马牙槎沿高度方向不宜超过（B）。

- A.4皮砖    B.6皮砖    C.8皮砖    D.1皮砖

- 81.从砖的外观和（A）中都可以判别砖的质量好坏。

- A.敲击的声音    B.浸水    C.重量    D.触感

- 82.砖拱的砌筑砂浆应用强度等级（C）以上和易性好的混合砂浆，流动性为5～12cm。

- A.M1.0    B.M2.5    C.M5    D.M7.5

- 83.铺砌缸砖地面表面平整度应是（B）。

- A.3mm    B.4mm    C.6mm    D.8mm

- 84.小质量事故是指损失金额在（A）元以下的事故。

- A.100    B.300    C.1000    D.3000

- 85.软弱地基（C）的房屋，体形较复杂时，宜设沉降缝。

- A.一层    B.两层    C.三层及三层以上    D.六层以上

- 86.窗台墙上部产生上宽下窄裂缝，其原因是（B）。

- A.窗洞口过大  B.砌体抗拉强度不足  C.地基软弱  D.没设置圈梁

- 87.石墙的勾缝一般是（A）。

- A.平缝    B.凹缝    C.凸缝    D.斜缝

- 88.在同一皮砖层内一块顺砖一块丁砖间隔砌筑的砌法是（B）。

- A.满丁砌法    B.梅花丁砌法    C．三顺一丁砌法    D．顺砌法

- 89.（A）标明了门窗的编号和开启方向。

- A.平面图    B.施工图    C.结构图    D.详图

- 90.空心砖墙面凹凸不平，主要原因是（C）。

- A.墙体长度过长    B.拉线不紧    C.拉线中间定线    D.砂浆稠度大

- 91.图纸上标注的比例是1:1000，则图纸上的10mm表示实际的（C）。

- A.10mm    B.100mm    C.10m    D.10km

- 92.在同一皮砖层内一块顺砖一块丁砖间隔砌筑的砌法是（B）。

- A.满丁砌法    B.梅花丁砌法    C．三顺一丁砌法    D．顺砌法

- 93.房屋可能发生微凹形沉降，（A）的圈梁作用较大。

- A.基础顶面    B.中间部位    C.檐口部位    D.隔层设置

- 94.圈梁应采用不低于（B）的砂浆砌筑。

- A.M2.5    B.M5    C.M7.5    D.M10

- 95.一立方米的标准砖有（B）块。

- A.600    B.512    C.500    D.520

- 96.预应力多孔板的搁置于内墙的长度不宜小于（B）。

- A.50mm    B.80mm    C.100mm    D.120mm

- 97.C30以上混凝土中针状石子和片状石子含量不得大于（C）。

- A.2%    B.5%    C.15%    D.25%

- 98.梁垫的作用是（A）。

- A.加大受压面积  B.找平  C.调整梁底标高  D.提高砌体强度

- 99.房屋使用时湿度大于60%的工程，如浴室等各期施工时不得采用（B）。

- A.冻结法    B.掺盐砂浆法    C.暖棚法    D.二三八一砌筑法

- 100.空心墙砌到（A）以上高度时是砌墙最困难的部位，也是墙身最易出毛病的时候。

- A.1.2米    B.1.5米    C.1.8米    D.0.6米

- 101.一等品烧结砖的厚度允许误差为（B）。

- A.±5mm    B.±3mm    C.±4mm    D.±7mm

- 102.毛石墙的轴线允许偏差不得超过（B）。

- A.10mm    B.15mm    C.25mm    D.50mm

- 103.能经受（B）以上高温作用的砖称为耐火砖。

- A.1000℃    B.1580℃    C.2350℃    D.3560℃

- 104.房屋建筑物的等级是根据（B）划分的。

- A.结构构造    B.结构设计使用年限    C.使用性质    D.承重材料

- 105.影响构造柱强度、刚度和稳定性，影响结构安全和使用年限的质量事故是(C)。

- A.小事故    B.一般事故    C.重大事故    D.特大事故

- 106.砌石砂浆的稠度应为（A）。

- A.30mm～50mm    B.60mm～80mm    C.80mm～100mm    D.110mm～120mm

- 107.拌制好的水泥砂浆在施工时，如果最高气温超过30℃，应控制在（B）小时内完成。

- A.1    B.2     C.3    D.4

- 108.标准砖的密度是（C）kg/m³。

- A.1600～1700    B.1700～1800    C.1800～1900    D.1900～2000

- 109.预应力大于L板搁置于内墙的长度不宜小于（B）mm。

- A.60    B.80     C.100    D.120

110.基土层处理的主要目的是（B）

- A.增加承载力    B.减少沉降    C.提高土的抗剪强度    D.改善土的渗透性

- 111.柱顶表面平整度应控制在（A），以十字交叉线检查两个方向。

- A. 3mm  B. 5mm  C. 8mm  D. 10mm

- 112.砖墁地面的垫层应有向门口（B）的泛水。

- A.4%    B.7%    C.2%    D.5%

- 113.房屋的砌体在大梁下产生裂缝的原因是（A）。

- A.砖体局部抗压能力不足    B.荷载过大    C.温度升高墙体开裂    D.不均匀沉降

- 114.中国古代建筑的特点在结构上以（C）为主体。

- A.琉璃瓦    B.造型复杂    C.木构架    D.台基和台明

- 115.用石膏砌体砌墙，一般先在楼地面上浇筑（C）高的座墙，再在座墙上砌砌块墙。

- A.50mm    B. 120mm    C.150mm    D.240mm

- 116.古建筑檐墙的宽度为檐柱直径的（C）倍。

- A.0.5    B.0.1    C.1.5    D.1.75

- 117.砖在经过15次冷冻循环后，强度降低值不超过（D）为合格。

- A.0.2%    B.0.1%    C.0.15%    D.0.25%

- 118.施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过（A）mm。

- A.500    B.600    C.700    D.800

- 119.空斗墙的壁柱和洞口的两侧（B）范围内要砌成实心墙。

- A.18mm    B.24mm    C.36mm    D.48mm

- 120.混水墙出现通缝的主要原因是（A）造成的。

- A.不恰当地避免打七分头    B.排砖不是好活    C.砖尺寸不标准    D.组砌方法不正确

- 121.拦土的砌筑高度同磉墩一样高，宽度为檐柱直径的（C）。

- A.0.5倍    B.1倍    C.2倍    D.2.5倍

- 122.基槽宽度小于1m,应在砌筑站人一侧留有不小于（D）的操作面。

- A.200mm    B.250mm    C.300mm    D.400mm

- 123.地面泛水过小或局部倒坡的主要原因是（B）。

- A.找平层过厚    B.地漏标高过高    楼板上皮标高超高    D.面层材料不合格

- 124.在台风季节，对墙体的砌筑高度要求每天不得超过（A）。

- A.1.2m    B.1.8mm    C.2mm    D.4mm

- 125.空斗墙的纵横墙交接处，其实砌宽度距离中心线每边不小于（B）。

- A.240mm    B.370mm    C.490mm    D.120mm

- 126.厚度为120的砖墙，大梁跨度为6m,在大梁的支撑处应加设（D）。

- A.圈梁    B.支撑系统    C.构造柱    D.壁柱

- 127.多孔砖孔洞率不小于（B）。

- A.25%～405%    B.15%～30%    C.20%～40%    D.10%～20%

- 128.从(C)中可以看到建筑物主要承重构件的相互关系。

- A.平面图    B.立面图    C.剖面图    D.详图

- 129.用机械搅拌砂浆应在投料后搅拌（C）。

- A.0.5分钟～1分钟    B.1分钟～1.5分钟    C.1.5分钟～2分钟    D.2分钟～3分钟

- 130.C30以上混凝土中针状石子和片状石子含量不得大于（C）。

- A.5％    B.10％     C.15％    D.25％

- 131.用砖石等压强高的材料建造的基础是（A）。

- A.刚性基础    B.柔性基础      C.柱型基础     D.筏式基础

- 132.建筑物的耐火等级分为（B）。

- A.3    B.4    C.5    D.12

- 133.为了增强房屋整体的刚强度和墙体的稳定性，需设置（C）

- A.构造柱    B.联系梁    C.圈梁    D.支撑系统

- 134.冬季拌和砂浆用水的温度不得超过（C）。

- A.40℃    B.60℃     C.80℃    D．90℃

- 135.M5以上砂浆用砂，含泥量不得超过（B）

- A.2%    B.5%    C.10%    D.15%

- 136.强度等级高于M5的砂浆,砂的含泥量不应大于(B)

- A. 2%    B. 5%    C. 10%    D. 15%

- 137.砌筑工配件构件代号中，“W”通常是（B）。

- A.墙体    B.窗户    C.屋顶    D.基础

- 138.雨季施工时,每天的砌筑高度应加以控制,一般要求不超过(C)。

- A.1.2m    B.1.5m    C.2m    D.4m

- 139.空斗墙室内地面以下及地面以上高度为(B)的砌体,宜采用斗砖式眠砖实砌。

- A.120mm    B.180mm    C.240mm    D.36Omm

- 140.（A）标明了门窗的编号和开启方向。

- A.平面图    B.立面图    C.剖面图    D.详图

- 141.下水管道闭水试验合格后回填土时，在管子周围（B）范围内不准打夯。

- A.20mm    B.30mm    C.50mm    D.100mm

- 142.用水泥砂浆做垫层铺砌的普通黏土砖其表面平整度是（C）mm。

- A.3    B.5    C.6    D.8

- 143.坡屋面挂瓦时，脚手架的高度应超出檐口（C）。

- A.50cm    B.60cm    C.100cm    D.120cm

- 144.表示房屋承受荷载的结构构造法、尺寸、材料和构件的详细构造方式的施工图是（B）。

- A.建筑施工图    B.建筑结构施工图    C.平面图    D.立面图

- 145.砌体要上下错缝，每间无（B）皮砖的通缝为优良。

- A.3    B.4    C.6    D.10

- 146.Mu15的砖经试验检验抗压强度差0.2Mpa不能满足Mu15的标准要求，应该（A）。

- A.降低一级使用    B.降低两级使用    C.提高一级使用    D.原级使用

- 147.钢筋砖过梁的砌筑高度应该是跨度的（B），并不少于7皮砖。

- A.1/3    B.1/4    C.1/5    D.1/6

- 148.清水墙面游丁走缝的原因是（A）。

- A.砖的尺寸不标准    B.砖太湿，出现游墙    C.砂浆稠度过大    D.半砖用得过多

- 149.磉墩拦土的水平标高偏差应在（B）以内。

- A.±5mm    B.±10mm    C.±15mm    D.±30mm

- 150.高级砌筑工有时凭经验，从（D）和稠度大小等判断砂浆的质量是否达到要求。

- A.用手揉搓砂浆    B.尝砂浆的味道    C.闻砂浆的气味    D.观察砂浆的色泽

- 151.不能达到较高强度，但和易性较好，使用操作起来方便，广泛用于工程中的是（B）。

- A.水泥砂浆    B.混合砂浆    C.石灰砂浆    D.防水砂浆

- 152.墙体组砌根据所在（B）和砖的规格尺寸而定。

- A.结构特点    B.部位受力性质    C.经验    D.设计图纸

- 153.普通烧结砖一等品的长度误差不得超过（C）。

- A.±2mm    B.±4mm    C.±5mm    D.±7mm

- 154.安装过梁时，发现过梁有一条微小的通缝（B）。

- A.可以使用    B.不可以使用    C.修理后可以使用    D.降低等级使用

- 155.清水墙勾缝若勾深平缝一般凹进墙面约（A）。

- A.3mm～5mm    B.5mm～8mm    C.3mm～4mm    D.4mm～5mm

- 156.为了增强房屋整体的刚强度和墙体的稳定性，需设置（C）。

- A.构造柱    B.连系梁    C.圈梁    D.支撑系统

- 157.M5以上砂浆用砂，含泥量不得超过（B）。

- A.2%    B.5%    C.10%    D.15%

- 158.砌块墙用砌块的标号是50号，镶砌砖的标号应是（B）。

- A.25号    B.50号    C.75号    D.100号

- 159.双排脚手架的承载能力是（A）kg／m2。

- A.270    B.360    C.480    D.540

- 160.砌块砌体的水平灰缝厚度要控制在（D）之间。

- A.8～12mm    B.7～14mm    C.5～11mm    D.10～20mm

- 161.挂平瓦时，靠脊瓦的一排平瓦伸入脊瓦不应小于（B）。

- A.20mm    B.40mm    C.60mm    D.120mm

- 162.一般高2m以下的门口每边放（B）块木砖。

- A.2    B.3    C.4    D.5

- 163.钢筋砖过梁的钢筋两端伸入砖体内不小于（D）。

- A.60mm    B.120mm    C.180mm    D.240mm

- 164.施工图的比例是1∶00，则施工图的1mm表示实际的（A）。

- A.500mm    B.5000mm    C.500m    D.500km

- 165.人民大会堂的耐久年限是（D）

- A.15年～40年    B.40年～50年    C.50年～80年以上    D.100年

- 166.清水墙面租期正确，刮缝深度适宜，墙面整洁，质量应评为（A）。

- A.合格    B.不合格    C.优良    D.高优

- 167.砖基础顶面标高偏差不得超过（C）mm。

- A.±5    B.±10    C.±15    D.±20

- 168.过梁两端伸入墙内不小于（B）。

- A.120mm    B.180mm    C.240mm    D.360mm

- 169.当预计连续10天的平均气温低于（C）即认为已进入冬期施工

- A.-5°C    B.0°C    C.+5°C    D.10°C

- 170.砌体工程量计算时，小于（C）m2的窗孔洞不予扣除。

- A.0.5    B.0.4    C.0.3    D.0.2

- 171.在台风季节，对墙体的砌筑高度要求每天不超过（A）m。

- A.1.2    B.1.8    C.2.0    D.2.5

- 172.砖砌平拱一般适用于1m左右的门窗洞口，不得超过（B）m。

- A.1.5    B.1.8    C.2.1    D.2.4

- 173.砌筑砂浆任意一组试块强度不得小于设计强度的（A）。

- A.75%    B.85%    C.90%    D.100%

- 174.石材的强度等级有（C）级。

- A.5    B.6    C.7    D.8

- 175.掺入微沫剂的砂浆要用机械搅拌，搅拌时间自投料起为（C）分钟。

- A.1.5分钟～2分钟    B.2分钟- 2.5分钟    C.3分钟～5分钟    D.6分钟～7分钟

- 176.砌筑砂浆中掺入了未经熟化的白灰颗粒，对砌体的影响是（C）。

- A.影响不大    B.没影响    C.砌体隆起或开裂    D.砌体倒塌

- 177.钢筋混凝土过梁的支承长度不宜小于（C）mm。

- A.80    B.120    C.240    D.360

- 178.（B）一般应用于基础，长期受水浸泡的地下室墙和承受较大外力的砌体中。

- A.防水砂浆    B.水泥砂浆    C.混合砂浆    D.石灰砂浆

- 179.砌块错缝与搭接小于（B）时，应采用钢筋网片连接加固。

- A.60mm    B.150mm    C.25mm    D.250mm

- 180.用机械搅拌砂浆应在投料后搅拌（C）分钟。

- A.0.5～1.0    B.1.0～1.5    C.1.5～2.0    D.2.0～3.0

- 181.地面泛水过小或局部倒坡的主要原因是（B）。

- A.找平层过厚    B.地漏标高过高    C.楼板上皮标高不够    D.面层材料不合格

- 182.在平均气温高于（B）时，砖就应该浇水湿润。

- A -3°C    B.+5°C    C.0°C    D.+10°C

- 183.说明建筑物所在地的地理位置和周围环境的施工图是（A）。

- A.总平面图    B.平面图    C.建筑施工图    D.建筑结构图

- 184.砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也不宜大于（D）m。

- A.1.2    B.1.8    C.2.5    D.4

- 185.毛石基础大放脚上下层未压砌的原因是（B）。

- A.设计不合理    B.操作者未按规程施工    C.毛石尺寸偏小    D.基槽内没作业面

- 186.柱顶表面平整度应控制在（A）mm，以十字交叉线检查两个方向。

- A.3    B.5    C.8    D.10

- 187.砖砌体组砌要求必须错缝搭接，最少应错缝（B）。

- A.1/2砖长    B.1/4砖长    C.1/8砖长    D. 1/3砖长

- 188.（B）标明了外墙的装饰要求，所用材料及做法。

- A.平面图    B.立面图    C.剖面图    D.详图

- 189.使用时要提前两天浇水，以水浸入砖四周（B）以上为好。

- A.10mm    B.15mm    C.20mm    D.25mm

- 190.砌筑工砌墙时依靠（C）来掌握墙体的平直度。

- A.线垂    B.托线板    C.准线    D.瓦格网

- 191.平砌钢筋砖过梁一般用于（C）宽的门窗洞口。

- A.1米    B.1米～1.8米    C.1米～2米    D.2米～2.5米

- 192.清水墙砖缝深度一般为（D）。

- A.3mm～5mm    B.5mm～8mm    C.5mm    D.10mm

- 193.预留构造柱截面的允许偏差是（B）。

- A.±5mm    B.±10mm    C.±20mm    D.±60mm

- 194.每层砌体中每隔（C）左右要砌一块拉结石。

- A.0.5米    B.0.7米    C.1米    D.1.5米

- 195.采用砖抱角砌毛石墙时，第二个五皮砖要伸入毛石墙身（B）。

- A.1/4砖长    B.1/2砖长    C.1砖长    D.1砖半长

- 196.砌块砌体的竖缝宽度超过30mm时，要灌（D）。

- A.水泥砂浆     B.高标号水泥砂浆    C.混合砂浆    D.细豆石混凝土

- 197.盘角时，砖层上口高度一般比皮数杆标定的皮数低（C）米。

- A.1～5    B.3～7    C.5～10    D.10～15

- 198.砌块砌体的水平灰缝厚度要控制在（D）。

- A.8mm～12mm之间    B.7mm～13mm之间    C.5mm～15mm之间    D.10mm～20mm之间

- 199.混水墙出现通缝的主要原因是（A）造成的。

- A.不恰当地避免打七分头    B.砖太湿    C.砖尺寸不标准    D.组砌方法不正确

- 200.清水墙面游丁走缝的原因是（A）。

- A.砖的尺寸不标准    B.出现游墙    C.砂浆稠度过大    D.半砖用得过多

- 二、多项选择题

- 1.建筑墙体的主要作用包括（ABC）。

- A.承重     B.围护　    C.分隔  　　D.保温隔热

- 2.民用建筑按照使用功能分类，分为（AD）。

- A.居住建筑     B.框架建筑　    C.空间建筑  　　D.公共建筑

- 3.在建筑制图中，哪些内容属于图纸的基本元素？（ABCD）。

- A.标题栏     B.标题栏    C.图例  　　D.注释

- 4.工程质量标准主要有（ABCD）。

- A.国家标准。    B.行业标准    C.地方标准     D.企业标准

- 5.质量事故档案主要内容有（ABCD）。

- A.预事故报告    B.处理方案    C.实施记录     D.处理验收记录

- 6.在楼层砌砖时,要考虑到（ABD）等多种因素。

- A.现浇混凝土的养护期    B.多孔板的灌缝    C.多孔板的对接    D.找平整浇层的施工

- 7.砌筑用脚手架的要求为（ABC）。

- A.有足够的强度    B.有足够的稳定性    C.能方便工人操作和堆放材料    D.经济性好

- 8.砌筑砂浆粘结力的大小，将影响砌体的（ABC）。

- A.抗剪强度    B.耐久性    C.稳定性    D.抗冻性

- 9.清水墙的勾缝效果必须做到（ABD）。

- A.缝形明显    B.灰缝紧密光洁    C.转角方正    D.不得有明显的裂缝

- 10.用砖石等强度高的材料建造的基础是（AC）。

- A.刚性基础    B.柔性基础    C.砖石基础    D.独立基础

11.“三一”砌筑法操作过程为（BCD）。

- A.一铲灰    B.一块砖    C.一弯腰    D.一揉挤

12.常用的过梁有（ABCE）。

- A.砖拱过梁    B.钢筋凝土过梁    D.现浇砖过梁    E.木过梁

- 13.砌筑工程质量的基本要求是(ABCD)。

- A.横平竖直    B.砂浆饱满    C.上下错缝    D.内外搭接

- 14.砌筑砂浆应具备一定的（BCD）,它在砌体中起重要的作用。

- A.刚度       B.强度       C.黏结力     D.稠度

- 15.常用的砌砖法主要有(AD)。

A.铺灰挤砌法     B.摊铺法     C.挤浆法      D.三一砌砖法

- 16.下列砌筑方法是古建筑中墙体的组砌形式的是（ACD）。

- A. 满丁满条十字缝砌法    B. 梅花丁砌法  C. 三顺一丁砌法      D. 一顺一丁砌法

- 17.房屋建筑按结构承重材料分为（ABCD）房屋。

- A.木结构     B.砖石结构    C.混凝土结构    D.钢结构

- 18.砖砌体必须遵循的组砌原则是（ABC）。

- A. 砌体必须错缝    B. 控制灰缝厚度   C.墙体间连接    D.养护得当

- 19.（ABCD）应注意保护，不得任意拆改或损坏。

- A.墙体拉结钢筋      B.抗震构造柱钢筋    C.墙体钢筋    D.电气管线和预埋件

- 20.临边作业的主要防护设施是（CD）。

- A.扣盖板     B.栅门      C.安全网        D.防护栏杆

- 21.砌筑砂浆的技术要求有（ABC）。

- A.强度    B.流动性    C.保水性      D.稠度

- 22.一般预制混凝土构件分为（ABC）和小型板、梁、柱类四类。

- A.板类     B.墙板类    C.大型梁柱类       D.梁柱类

- 23.变形缝有三种（BCD）。

- A.施工缝      B.伸缩缝      C.沉降缝      D.抗震缝

- 24.施工现场要有（ABC）措施，夜间未经许可不得施工。

- A.防尘    B.防噪声    C.不扰民措施      D.绿化

- 25.规范规定，墙体的接槎有两种（AC）。

- A.踏步槎     B.留牙槎      C.马牙槎      D.大马槎

- 26.清水墙砌工艺顺序包括施工准备、（AB）、墙身砌筑、检查。

- A.摆脚    B.盘角   C.摆砖撂底    D.立皮数杆

- 27.可以用来测量角度的仪器有（BC）。

- A.水准仪    B.经纬仪    C.全站仪    D.钢尺

- 28.砌体工程冬期施工法有（ABCD）。

- A.暖棚法       B.掺盐法      C.快硬砂浆法       D.冻结法

- 29.空斗墙的砌筑方法有“一眠一斗”和（ABD）四种墙体。

- A.“一眠二斗”    B.“一眠三斗”    C.“一眠四斗”    D.“无眠空斗”

- 30.一般地面由基层、（ABC）、结合层和面层六个层次构成。

- A.垫层    B.填充层    C.找平层    D.结构层

- 31.尺寸标注包括（ABCD）。

- A.尺寸界线     B.尺寸线　    C.尺寸起止符号  　　D.尺寸数字

- 32.在施工图上要标明某一部分的高度，称为标高。标高分为（AC）。

- A.绝对标高     B.正标高　    C.相对标高  　　D.负标高

- 33.中国古建筑主要是由台基、（ABC）和雕饰彩绘等几个部分所组成。。

- A.木构架    B.屋盖    C.装修    D.斗拱

- 34.建筑按照结构的承重方式分类，分为（ABD）。

- A.墙承重结构     B.框架结构　    C.钢结构  　　D.空间结构

- 35.建筑中的变形缝根据作用不同分为三种，包括（ACD）。

- A.伸缩缝     B.灰缝　    C.沉降缝  　　D.防震缝

- 36.普通黏土砖根据强度等级.耐久性能和外观质量可分为（ABC）。

- A.优等品     B.一等品　    C.合格品    　D.不合格品

- 37.结构施工图主要包括基础平面图和（ABCD）。

- A.结构设计总说明    B.基础详图    C.楼层(屋顶)结构构件平面布置图    D.结构详图

- 38.把砌砖动作过程归纳成（ABC）和一种挤浆动作，称为“二三八一”操作动作规范。。

- A.二种步法    B.三种弯腰姿势    C.八种铺灰方法    D.三种取砖方法

- 39.空心砖优点是（AB）。

- A.可降低楼房总质量    B.具有保温隔声降噪的效果    C.抗震好    D.强度高

- 40.“三·一”砌筑法的全过程分解为（ABC）、铺灰、挤揉和将余灰甩入竖缝6个动作。

- A.铲灰    B.取砖    C.转身    D.放砖

- 41.料石墙宜用（ABCD）与水泥砂浆(或水泥混合砂浆)砌筑。。

- A.细料石    B.半细料石    C.粗料石    D.毛料石

- 42.冬期施工主要应做好防寒和(ABCD)工作。

- A.防火    B.防爆    C.防毒    D.防滑

- 43.随着光源、物体、投影面三者位置关系的变化，投影一般分为（AB）。

- A.中心投影     B.平行投影    C.正面投影    D.斜面投影

- 44.AutoCAD提供了两种坐标系，分别为（BC）。

- A.三维坐标系    B.世界坐标系    C.用户坐标系    D.二维坐标系

- 45.建筑施工图主要包括总平面图和（ABCD）。

- A.建筑平面图     B.建筑立面图    C.建筑剖面图    D.建筑详图

- 46.“三·一”砌筑法是采用（ABC）砌砖操作方法。。

- A.一铲灰    B.一块砖    C.一挤揉    D.一铺灰

- 47.水泥进场使用前，应分批对其（AB）进行复验。

- A.强度    B.安定性    C.型号    D.批次

- 48.施工现场的洞、（ABCD）等危险处，应有防护设施或明显标志。

- A.坑    B.沟    C.漏斗    D.升降口

- 49.空心砖缺点是（AB）。

- A.抗震能力差   B.总质量轻    C.硬度低    D.坚固性差

- 50.砖砌体必须遵循的组砌原则是（ABC）。

- A.砌体必须错缝   B.控制灰缝厚度      C.墙体间连接     D.养护得当

- 51.下面哪些属于加气混凝土砌块的特点（ABC）。

- A.轻质       B.保温隔热      C.加工性能好     D.韧性好

- 52.工程质量事故的特点（ABCD）。

- A.复杂性     B.可变性      C.严重性     D.多发性

- 53.雨期施工主要应做好( ABCDE)工作。

- A.防雨    B.防风    C.防雷    D.防电    E.防汛

- 54.天然石材具有(ABC)优点。

- A.强度     B.耐磨性能好    C.耐风化    D.耐高温    E.耐物砸

- 55.墙地砖具有(ABCDE)优点。

- A.强度高    B.耐磨    C.吸水率低    D.易清洗    E.不燃

- 56.主体结构工程施工方法和技术措施，其中施工过程包括（ACD）。

- A.砌砖墙      B.垫层施工     C.浇混凝土    D.吊装楼板

- 57.砌筑砂浆应具备一定的（BCD）,它在砌体中起重要的作用。

- A.刚度      B.强度     C.黏结力       D.稠度

- 58.班组计划管理必须具备（ABCD）观念。

- A.全局观念     B.平衡观念     C.质量观念      D.效益观念

- 59.平面的投影有可能是（BC）。

- A.一个点     B.一条线     C.一个平面    D.两个点

- 60.下列图纸中属于建筑施工图的是（BCD）。

- A.基础平面图    B.底层平面图    C.标准层平面图  D.屋顶平面图

- 61.下列属于公共建筑的是（ABCE）。

- A.商业大楼    B.教学楼    C.医院    D.住宅楼    E.影剧院

- 62.料石按其加工后的表面平整程度分为(ABCD)几种。

- A.细料石    B.半细料石    C.粗料石    D.毛料石

- 63.砌筑砂浆在砌体中主要起（ABC）三个作用。

- A.胶结作用    B.承载和传力作用    C.保温隔热作用  D.保护作用

- 64.砂浆的组成材料主要包括（ABCD）。

- A.胶凝材料（如水泥、石灰等）    B.掺合料   C.细骨料    D.水

- 65.轻质砖能（AB）。

- A.减小楼面负重    B.隔声效果好    C.感观好    D.不易破损

- 66. 砌筑砂浆采用的水泥对（AB）工程进展复验。

- A.强度    B.安定性    C.化学成分    D.颗粒细度

- 67.建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些（ACD）。

- A.安全带    B.安全锁    C.安全帽    D.安全网

- 68.砌筑砂浆的技术指标（ABCD）。

- A.稠度     B.稠度     C.保水性    D.强度

- 69.建筑按照构造的承重方式分类，分为（ABC）。

- A.墙承重构造    B.框架构造    C.钢构造    D.空间构造

- 70.尺寸标注包括（ABCD）。

- A.尺寸界限    B.尺寸线    C.尺寸起止符号    D.尺寸数宇

- 71.缸砖的(BCD)要符合设计要求。

- A.抗拉强度    B.抗折强度     C.规格尺寸    D.抗压

- 72.下列哪些是加气混凝土砌块的特点（ABC）。

- A.轻质    B.保温隔热    C.干燥收缩大    D.韧性好

- 73.墙身水平防潮层设置的范围是（AB）。

- A.建筑物的外墙    B.建筑物的部分外墙    C.建筑物的内墙    D.建筑物的部分内墙

- 74.砌体受剪破坏时，有三种剪切破坏形态，即（BCD）。

- A.斜拉破坏    B.剪摩破坏    C.减压破坏    D.斜压破坏

- 75.建筑工程图上的尺寸数字单位，除（AD）以米为单位外，其余均以毫米为单位。

- A.总平面图     B.平面图     C.立面图     D.标高

- 76.清水墙勾缝的形式一般有（ABCD）。

- A.平缝    B.凹缝    C.半圆形凸缝    D.斜缝

- 77.砌筑工所遇到的疑难问题大致有（AC）。

- A.一般不常见的异形砌体    B.清水墙砌筑    C.双曲的砖拱或壳体    D.留设马牙槎

- 78.建筑结构施工图主要内容有 （ABCD）。

- A.承重结构情况    B.结构尺寸、标高    C.材料    D.施工要求

- 79.建筑行业安全工作的方针是 （AC）。

- A.安全第一    B.质量第一    C.预防为主    D.措施得当

- 80.质量三检制度是指（ABC）。

- A.自检    B.互检    C.交接检    D.专项检

- 81.土方边坡的失稳形式包括（AB）。

- A.滑坡    B.坍塌    C.开裂    D.沟槽

- 82.一般建筑物是由墙（柱）、楼梯、屋顶和（AD）等几部分组成。

- A.基础    B.楼、地层    C.防水层    D.门窗

- 83.砌筑工程中常见的墙体组砌型式包括（ABCD）。

- A.全顺式    B.一顺一丁式    C.梅花丁式    D.三顺一丁式

- 84.清水墙的砖应达到（ABCD）。

- A.尺寸准确    B.棱角方正    C.不缺不碎    D.色泽一致

- 85.在使用水泥时，主要是考虑强度，同时也应考虑（ABC）。

- A.安定性    B.凝结时间    C.使用部位    D.使用时间

- 86.用砌块砌筑墙体的优点是（ABD）。

- A.提高墙体强度和刚度    B.减轻墙体自重    C.降低造价    D.改善建筑功能

- 87.影响砂浆强度的因素有（BCD）。

- A.砌块大小    B.配合比    C.原材料    D.搅拌时间

- 88.节点详图中需要标注哪些技术要求？（ABCD）

- A.材料类型    B.连接方式    C.防水处理    D.防火等级

- 89.下列属于垂直运输机械的有（ABCD）。

- A.灰浆泵    B.塔式起重机    C.物料提升机    D.施工电梯

- 90.下列（ABCD）部位不能留设脚手架眼。

- A.120mm厚墙    B.独立砖柱    C.砖过梁    D.料石清水墙

- 91.“二三八一”操作法包含以下（ACD）。

- A.二种步法    B.一种步法    C.三种弯腰姿势    D.八种铺灰动作

- 92.钢筋按其作用分为（ACD）。

- A.受力筋     B.一级钢筋    C.构造筋    D.箍筋

- 93.普通混凝土一般由（ABCD）组成。

- A.水泥    B.砂    C.石    D.水

- 94.对于工程材料质量,主要控制其相应的（AB）。

- A.力学性能    B.物理性能    C.化学性能    D.经济性能

- 95.外墙身剖面详图所包括的几个节点应是（ABCD）。

- A.勒脚    B.楼梯    C.屋面    D.檐口

- 96.三面投影图的关系可概括为（ABD）。

- A.长对正    B.宽相等    C.高相等    D.高平齐

- 97.平屋顶主要由（ACD）组成。

- A.屋面防水层    B.承重结构   C.保温隔热层    D.顶棚

- 98.砌砖工程量计算的一般方法是（ABCD）。

- A.先横后纵      B.从特殊到一般      C.由外而内   D.从左到右的

- 99.毛石墙砌筑要领中的垫，指在灰缝过厚处用石片垫在（BCD），确保毛石稳固。

- A.里口    B.外口    C.中间    D.任意位置

- 100.砂子因粗细的不同有粗砂以及（BCD）。

- A.中粗砂      B.中砂     C.细砂       D.特细砂

三、判断题

- 1.（√）砌筑砂浆一般分为水泥砂浆、混合砂浆和石灰砂浆三类。

- 2.（×）桥式悬挂脚手架，主要用于5m柱距的框架结构房屋的砌墙工程中。

- 3.（√）当日最低气温低于-15℃时，砌筑承重砌体的砂浆强度等级应按常温施工提高一级。

- 4.（×）瓦是目前铺盖于坡屋面上作防水用的传统材料。

- 5.（×）砌砖墙时，与构造柱连接处应砌成大马牙槎，每一马牙槎沿高度方向不应超过50cm。

- 6.（×）塔式起重机俗称塔吊。塔式起重机有固定式和可变式两类。

- 7.（√）用粗砂拌制的砂浆，保水性较差。

- 8.（√）水平灰缝太厚，可能会使砌体产生滑移，对墙体结构不利。

- 9.（√）采用掺盐砂浆砌筑时，应对拉结筋做防腐处理。

- 10.（√）砂浆中添加微沫剂可改善砂浆的塑性和保水性。

- 11.（√）安全管理包括安全施工与劳动保护两个方面的管理工作。

- 12.（√）基础正墙首层砖要用丁砖排砌，并保证与下部大放脚错缝搭砌。

- 13.（√）砌基础大放脚的收退要遵循“退台收顶”的原则，应采用一顺一丁的砌法。

- 14.（√）为保证冬期施工正常进行，可采用掺盐砂浆法，冻结法及暖棚法。

- 15.（√）铺砌地面砖时，砂浆配合比1∶2.5是体积比。

- 16.（×）掺盐砂浆使用的温度不应低于-5℃。

- 17.（√）建筑制图是按照正投影来表达的。

- 18.（√）砌体的转角处、交接处应同时砌筑。

- 19.（√）在实际施工中，屋架支座的位置和砖柱的横截面重心都有一个偏心距。

- 20.（×）清水方柱砌筑1m时，必须砌得方正，灰缝均匀，四角要用吊线锤和托线板检查。

- 21.（×）检验批的质量验收记录必须经总监理工程师签名确认才有效。

- 22.（×）国家标准规定：图样上的尺寸一律以毫米为单位。

- 23.（×）石灰膏是水硬性胶凝材料。

- 24.（√）全面质量管理强调全企业、全体职工对生产全过程进行质量控制。

- 25.（×）地面以下的砌体也可使用空心砖。

- 26.（×）由于女儿墙处设置了圈梁，可以阻止在屋顶面处发生水平裂缝。

- 27.（×）蒸压加气混凝土板超长超宽时可切锯，但切锯不应破坏板的整体刚度。

- 28.（√）现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。

- 29.（√）整个双曲拱砌筑应由两端向跨中进行。每段两端同时向波顶对称进行。

- 30.（×）清水砖墙的外形质量要求比混水墙要求高，因此要采用高强度等级的砖。

- 31.（√）建筑立面图主要为室外装修所用。

- 32.（×）砖基础正墙砌筑完成后要检查垂直度、平整度和水平标高。

- 33.（×）干净的海水可用做砂浆的拌和用水。

- 34.（×）比例尺既能用来量取尺寸，又能用来画图。

- 35.（√）基础必须具有足够的强度和稳定性，同时应能抵御土层中各种有害因素的作用。

- 36.（√）当砌附墙柱时，墙与垛必须同时砌筑，不得留槎。

- 37.（√）水泥储存时间一般不宜超过3个月，快硬硅酸盐水泥超过1个月应重新试验。

- 38.（√）砌块施工的准备工作中，堆垛应尽量在垂直运输设备起吊回转半径以内 。

- 39.（√）冬季施工中，经受冻结脱水的石灰膏不能使用 。

- 40.（×）一砖半独立砖柱砌筑时，为了节约材料，少砍砖，一般采用“包心砌法”。

- 41.（√）变形缝有伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。

- 42.（×）砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在4小时和8小时内使用完毕。

- 43.（√）时间定额和产量定额间存在互为倒数的关系。

- 44.（×）120mm厚实心砖砌体可以作为承重墙体。

- 45.（√）小砌块应底面朝上反砌于墙上。

- 46.（√）编制施工方案实质就是选择施工方案。

- 47.（√）当日平均气温低于5℃时，不得浇水养护混凝土。

- 48.（√）定位轴线用细点划线绘制，在建筑施工图上，横向轴线一般是以①.②…等表示的。

- 49.（√）隔墙是非承重墙，只起分割房间的作用。

- 50.（√）砖砌体、砌块砌体及料石砌体用的砂浆宜用中砂。

- 51.（×）耐火泥浆调制完毕后感觉太稠可再加入一些水重新调和。

- 52.（×）方格网的坐标编号一般以X表示横坐标，Y表示纵坐标。

- 53.（√）提高砂浆强度可以提高建筑物的抗震能力。

- 54.（√）比例尺是用来缩小或放大图样的度量工具。

- 55.（√）毛石分为乱毛石和平毛石两种。

- 56.（√）圈梁应沿墙顶做成连续封闭的形式。

- 57.（×）墙体有受力作用、围护作用、分隔作用、装饰作用几种。

- 58.（√）基础的最后一皮砖要砌成丁砖为好。

- 59.（√）任何一种构件不但强度要满足要求，刚度也要满足要求。

- 60.（√）小青瓦屋面封檐板平直的允许偏差是8mm。

- 61.（×）砌筑砂浆宜用水泥砂浆或混合砂浆。

- 62.（×）施工人员可从较缓的边坡上下基槽。

- 63.（√）绘制房屋建筑图时，一般先画平面图然后画立面图和剖面图等。

- 64.（×）风压力荷载由迎风面的墙面承担。

- 65.（√）构造柱可以增强房屋的竖向整体刚度。

- 66.（×）检验圆水准器的目的是检查圆水准器轴是否平行于视平线。

- 67.（×）空斗墙及空心砖墙在门窗洞口两侧50cm范围内要砌成实心墙。

- 68.（√）掺食盐的抗冻砂浆比掺氯化钙的抗冻砂浆强度增长要快。

- 69.（√）安全管理包括安全施工与劳动保护两个方面的管理工作。

- 70.（×）预埋拉结筋留置间距偏差超过3皮砖，其质量属于合格。

- 71.（√）高温干燥季节，上午砌筑的砌体，下午就应该洒水养护。

- 72.（×）围梁是房屋的水平承重构件，搁置在墙上或梁上。

- 73.（×）钢筋混凝土楼梯及三跑式楼梯应用最广。

- 74.（√）当砂浆强度等级较高时，再提高砂浆强度等级，砌体抗压强度增长速度减慢。

- 75.（√）配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

- 76.（×）施工中如果最高气温超过30℃，拌好的砂浆应在2h内用完。

- 77.（√）建筑结构在建筑中起骨架作用，是建筑的重要组成部分。

- 78.（√）砌筑砂浆用砂宜用中砂，砌筑砂浆用水宜采用不含有害杂质的饮用水。

- 79.（×）直接施加在结构上的作用力称为直接作用，习惯上称为荷载。

- 80.（√）施工图的比例是1∶100，则施工图上的39mm表示实际上的3.9m。

- 81.（√）为防止地基土中水分沿砖块毛细管上升而对墙体的侵蚀，应设置防潮层。

- 82.（√）大铲用于铲灰，铺灰和刮浆，是实施“三、一”砌筑法的关键工具。

- 83.（×）一砖半独立砖柱砌筑时，为了节约材料，少砍砖，一般采用“包心砌法”。

- 84.（×）砖缝应砂浆饱满，饱满度应为75%以上。

- 85.（×）普通烧结砖的强度等级是由抗压强度等级来控制的。

- 86.（√）数日连降雨水，砌砖时就不用再浇水，并应减小砂浆的稠度。

- 87.（×）水泥是一种气硬性胶凝材料。

- 88.（×）百格网的用途是检查砌体的竖缝的灰浆饱满度。

- 89.（√）砌体的搭接错缝应不少于1/3砌块高，且不小于15cm。

- 90.（×）现场气温如高于30℃，水泥砂浆应在4小时内用完。

- 91.（√）砖砌体水平灰缝和立缝最小不得小于8mm，最大不得大于12mm，以10mm为宜。

- 92.（√）抗震设防地区，在墙体内放置拉结筋一般要求沿墙高每500mm设置一道。

- 93.（×）砌体临时间断处的高度差不得超过4m。

- 94.（√）砖过梁上与过梁成60°角的三角范围内不可设置脚手架眼。

- 95.（×）冬季施工，为了有利于砌体强度的增长，应对砌块预先浇水湿润。

- 96.（×）墙体有受力作用、维护作用、分隔作用、装饰作用几种。

- 97.（×）双排脚手架上每平方米堆料不得超过540kg。

- 98.（×）工程构筑物属于按结构形式分类的房屋建筑。

- 99.（×）大放脚是指基础上部逐级放大的台阶部分。

- 100.（×）砖和砌块的强度等级是由抗压强度来确定的。